|  | РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БЕОЧИН ОПШТИНСКА УПРАВА |
| --- | --- |

Председник Скупштине општине   _____________________

Немања Вилић

Број: 01-011-74/25

Дана: 19.11.2025. године

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

НАСЕЉА БЕОЧИН

|  | ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД |  |
| --- | --- | --- |

Е - 2952

| ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА | ДИРЕКТОР |
| --- | --- |
| Зорица Бошњачић, мастер инж. арх. | Предраг Кнежевић, дипл. правник |

Беочин, новембар 2025. година

НАЗИВ ПЛАНСКОГ

ДОКУМЕНТА: 	ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ

РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЕОЧИН

НАРУЧИЛАЦ:                          	ОПШТИНА БЕОЧИН

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: 		ОПШТИНА БЕОЧИН

Одељење за инспекцијске послове, урбанизам  и заштиту животне средине  Беочин, Светосавска 25

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: 	ЈП „Завод за урбанизам Војводине“

Нови Сад, Железничка 6/III

ДИРЕКТОР: 	Предраг Кнежевић, дипл. правник

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА:	мр Владимир Пихлер, дипл.инж.арх.

Е–БРОЈ:	2952

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: 	Зорица Бошњачић, мастер инж. арх.

СТРУЧНИ ТИМ: 	Зорица Бошњачић, мастер инж. арх.

Никола Раичевић, дипл. инж. геод.

Милко Бошњачић, маст. дипл. инж. геод.

Марија Зец, маст. инж. саоб

Бранко Миловановић, дипл. инж. мелио.

Маринко Гиздавић, струк. маст. инж. ел. и рачунар.

Милан Жижић, дипл. инж. маш.

Наташа Медић Королија, маст. инж. пејз. арх

др Тамара Зеленовић Васиљевић

мр Рита Влаовић, дипл. биолог

Теодора Томин Рутар, дипл. правник

Драгана Митић, екон. техничар

Бранка Поптешин дактилограф - оператер

Ђорђе Кљаић, геод. техничар

Душко Ђоковић, копирант

С А Д Р Ж А Ј

А) ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Б) ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ

В) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ЧЕТВРТИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

1. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	1

2. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ЧЕТВРТИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПЛАНА	2

3. ИЗМЕНA И ДОПУНA У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА	2

4. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПЛАНА	12

5. ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА	14

Г) ГРАФИЧКИ ДЕО ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

- Прегледне карте:

- Приказ локација које су предмет Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Беочин;

- Графички прилог Измена и допуна Плана:

- 2.3. IV-1 „Предвиђено грађевинско подручје са прелиминарном поделом на урбанистичке зоне“ (Размера: 1:2500);

- 2.4. IV-1 „План намене површина на нивоу урбанистичких зона са локацијама објеката јавне намене“ (Размера: 1:2500);

- 2.4. IV-2 „План намене површина на нивоу урбанистичких зона са локацијама објеката јавне намене“  (Размера: 1:2500);

- 2.5. IV-1 „Планиране површине јавне намене“ (Размера: 1:2500);

- 2.6. IV-1 „План саобраћајне инфраструктуре са регулацијом и нивелацијом“  (Размера: 1:2500);

- 2.6.1. IV-1 „План регулације – Беочин север -“ (Размера: 1:1000);

- 2.12. IV-1 „Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа“ (Размера: 1:2500);

- 2.12. IV-2 „Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа“ (Размера: 1:2500);

- 2.13. IV-1 „Потенцијални деградациони пунктови, зоне негативних утицаја и мере заштите“  (Размера: 1:2500);

- 2.13. IV-2 „Потенцијални деградациони пунктови, зоне негативних утицаја и мере заштите“ (Размера: 1:2500).

Д) ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

- Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Беочин, и Решење о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Беочин на животну средину

- Извод из планских докумената вишег реда

- Прибављени услови и други значајни подаци за израду планског документа од органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и других институција

- Списак имаоца јавних овлашћења којима су упућени захтеви за услове и податке

- Прибављене и коришћене подлоге за израду Измена и допуна Плана

- Извештај о обављеној стручној контроли Нацрта Измена и допуна Плана

- Извештај о обављеној поновљеној стручној контроли Нацрта Измена и допуна Плана

- Извештај о обављеном јавном увиду Нацрта Измена и допуна Плана

- Мишљења и сагласности

- Остала документација

- Одлука о доношењу

А) ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Б) ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ

В) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

НАСЕЉА БЕОЧИН

# 1. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

План генералне регулације насеља Беочин донет је током 2015. године и до сада је имао три измене и допуне објављене у „Службеном листу општине Беочин“, бр. 2/15, 7/18, 34/20 и 11/24 (у даљем тексту: План).

Изменама и допунама Плана генералне регулације насеља Беочин (у даљем тексту: Измене и допуне Плана) приступило се на основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 20/24), чији је саставни део Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Беочин на животну средину („Службени лист општине Беочин“, број 20/24).

Носилац израде Измена и допуна Плана је Одељење за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине, Општинскe управе општине Беочин, а Обрађивач Измена и допуна Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка 
број 6/III.

Измене и допуне Плана се односе на измене у текстуалном и графичком делу Плана, и то:

- Стварање планског основа за изградњу центра за рециклажу - локација бр. 1 (постојећа зона комуналних и инфраструктурних садржаја: улични коридори). Нoве тачке регулације уличног коридора су одређене у односу на постојећу јужну границу парцеле, дефинисане су координатама. Ширина уличног коридора (приступне насељске саобраћајнице) износи 10 m;

- Стварање планског основа за изградњу у зони радних садржаја: радне зоне и комплекси - локација бр. 2 (постојећа зона радних садржаја: центар за рециклажу);

- Промену намене дела радне зоне у зону становања - локација бр. 3 и бр. 4;

- Висинско уједначавање постојећих и планираних објеката у подзони 4 „Центар 1“ –локација бр. 5 (планирана спратност објеката приземље и спрат, са могућношћу изградње подрума или сутерена).

За потребе израде Измена и допуна Плана прибављени су услови и други значајни подаци за израду планског документа од органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и других институција.

За потребе израде Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Беочин, као подлога коришћена је копија катастарског плана достављена од стране Носиоца израде Измена и допуна Плана. За Локацију I, као подлога коришћен је катастарско-топографски план израђен од стране запослених лица ЈП „Завод за урбанизам Војводине“.

Измене и допуне Плана садрже текстуални и графички део.

Измене и допуне Плана урађене су у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,  81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19 и 47/25), као и другим релевантним законским и подзаконским актима.

# 2. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ЧЕТВРТИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПЛАНА

Локацијом 1 обухваћена је цела катастарска парцела број 1626/4 чија површина износи 0,37 ha, катастарска општина Беочин. Изменама и допунама Плана на Локацији 1 дефинише се парцела центра за одвојено сакупљања рециклабилног отпада – Центар за рециклажу.

Локацијом 2 обухваћена је цела катастарска парцела број 1357 чија површина износи 2,1 ha, катастарска општина Беочин. Изменама и допунама Плана на Локацији 2 мења се постојећа намена: зона радних садржаја - центар за рециклажу у зону радних садржаја – радне зоне и комплекси.

Локацијом 3 обухваћене су цела катастарска парцела број 1612, 1613/3, 1313/2, 1614/4, 1614/5, 1614/6 и 1614/2 као и делови катастарских парцела број 1609, 1611 и 1613/4 чија површина износи 1,3 ha, катастарска општина Беочин. Изменама и допунама Плана на Локацији 3 укидају се улични коридори и мења се намена зона радних садржаја - радне зоне и комплекси у зона становања - породично становање и становање са радом.

Локацијом 4 обухваћене су цела катастарска парцела број 1663/2, 1663/1, 1637/10, 1637/2, 1637/3, 1637/4, 1643/1, 1643/2, 1643/3, 1643/6, 1643/11, 1643/17, 1643/29, 1634/32, 1643/33, 1643/30, 1643/34, 1637/26 као и део катастарске парцеле број 1643/35 чија површина износи 2,5 ha, катастарска општина Беочин. Изменама и допунама Плана на Локацији 4 мења се намена дела зоне радних садржаја - радне зоне и комплекси у зону становања - породично становање.

Локацијом 5 обухваћене су цела катастарска парцела број 1681/19, 1687/6, 1687/5, 1687/4, 1687/3, 1687/19, 1687/2, 1681/22, 1681/27, 1681/21, 1681/20, 1682/4, 1681/18, 1682/27, 1681/17, 1681/16, 1681/15, 1681/14, 1681/13, 1681/12, 1681/11, 1681/10, 1681/9 и 1682/28 као и део катастарске парцеле број 1681/1 чија површина износи 0,4 ha, катастарска општина Беочин. Изменама и допунама Плана на Локацији 5 мења се планирана спратност објеката: приземље у приземље и спрат, са могућношћу изградње подрума или сутерена.

# 3. ИЗМЕНA И ДОПУНA У ТЕКСТУАЛНОМ ДЕЛУ ПЛАНА

У Плану генералне регулације насеља Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 2/15, 7/18, 34/20 и 11/24), у текстуалном делу плана, врше се следеће измене и допуне:

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО“, у поглављу „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у тачки „1. ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА“, у подтачки „1.2. ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА“, у подподтачки „1.2.3. Нумерички показатељи“, друга табела мења се и гласи:

„

.

| НАМЕНА ПОВРШИНА | Постојећа површина у ha | % | Планирана површина у ha | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ НАСЕЉА | 639,76 | 86,7 | 712,08 | 96,4 |
| Зона централних садржаја | 14,26 | 1,9 | 16,18 | 2,2 |
| Примарни и секундарни насељски центар | 7,74 | 1,1 | 12,84 | 1,7 |
| Специјализовани насељски центар | 3,26 | 0,4 | 3,34 | 0,5 |
| Верски објекти | 0,30 | 0 | 0,39 | 0.1 |
| Образовање | 2,30 | 0,3 | 2,30 | 0,3 |
| Здравствена и социјална заштита | 0,66 | 0,1 | 0,66 | 0,1 |
| Зона становања | 102,48 | 13,9 | 326,76 | 44,2 |
| Породично становање | 88,59 | 11,9 | 295,99 | 40,1 |
| Становање са радом | - | - | 15,45 | 2,1 |
| Вишепородично становање | 13,89 | 2,0 | 15,32 | 2,0 |
| Зона радних садржаја | 121,60 | 16,5 | 192,58 | 26,0 |
| Радни комплекси | 121,60 | 16,5 | 192,38 | 26,0 |
| Центар за рециклажу | - | - | 0,2 | 0,0 |
| Зона спорта, рекреације и туризма | 2,09 | 0,3 | 3,54 | 0,5 |
| Туристичко-спортско-рекреативне површине | 2,09 | 0,3 | 3,54 | 0,5 |
| Зона комуналних и инфраструктурних садржаја | 88,75 | 12,2 | 172,94 | 23,4 |
| Комуналне површине | 3,24 | 0,4 | 6,76 | 0,9 |
| Гробље | 4,61 | 0,7 | 13,48 | 1,8 |
| Парковске површине и скверови | 3,26 | 0,4 | 3,13 | 0,4 |
| Заштитно зеленило | 1,82 | 0,2 | 4,31 | 0,6 |
| Саобраћајни терминали и површине | 1,58 | 0,2 | 5,10 | 0,7 |
| Коридор железнице | 7,83 | 1,2 | 7,11 | 1,0 |
| Улични коридори | 62,59 | 8,5 | 115.71 | 15,7 |
| Водене површине | 3,82 | 0,6 | 17,34 | 2,3 |
| Неизграђено грађевинско земљиште | 310,58 | 42,0 | - | - |
| ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ИЗВАН НАСЕЉА | 100,87 | 13,6 | 26,75 | 3,6 |
| Зона становања | 26,43 | 3,6 | - | - |
| Зона радних садржаја | 1,81 | 0,2 | 4,99 | 0,7 |
| Радни комплекси | 1,81 | 0,2 | 2,14 | 0,3 |
| Комплекс соларне електране | - | - | 2,85 | 0,4 |
| Зона спорта, рекреације и туризма | 0,57 | 0,1 | 11,76 | 1,6 |
| Зона комуналних и инфраструктурних садржаја | 17,35 | 2,3 | 10,00 | 1,3 |
| Извориште | 2,51 | 0,3 | - | - |
| Постројење за пречишћавање отпадних вода | 1,54 | 0,2 | 0,75 | 0,02 |
| Одлагалиште отпада | - | - | 6,00 | 0,8 |
| Гробље | 6,16 | 0,8 | 2,30 | 0,3 |
| Улични коридори | 4,88 | 0,7 | 0,63 | 0,1 |
| Водене површине | 2,26 | 0,3 | 0,32 | 0,04 |
| Неизграђено грађевинско земљиште | 54,71 | 7,4 | - | - |
| УКУПНА ПОВРШИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ОБУХВАТУ ПЛАНА | 738,83 | 100 | 738,83 | 100 |

“

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО“, у поглављу „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у тачки „2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА“, у подтачки „2.1.6. Биланс намене површина по целинама и зонама“ прва табела мења се и гласи:

„

| ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА | Површина у ha | % |
| --- | --- | --- |
| Беочин | 349,33 | 47,3 |
| Зона централних садржаја | 49,85 | 6,7 |
| Зона становања | 75,39 | 10,2 |
| Зона радних садржаја | 145,90 | 19,8 |
| Зона спорта, рекреације и туризма | 1,42 | 0,2 |
| Зона комуналних садржаја | 6,01 | 0,8 |
| Зона инфраструктурних садржаја | 70,76 | 9,6 |
| Думбово | 72,32 | 9,8 |
| Зона централних садржаја | 0,46 | 0,1 |
| Зона становања | 67,01 | 9,1 |
| Зона инфраструктурних садржаја | 4,85 | 0,6 |
| Село Беочин | 99,89 | 13,5 |
| Зона централних садржаја | 1,75 | 0,2 |
| Зона становања | 73,33 | 9,9 |
| Зона спорта, рекреације и туризма | 0,45 | 0,1 |
| Зона комуналних садржаја | 8,65 | 1,2 |
| Зона инфраструктурних садржаја | 15,71 | 2,1 |
| Бразилија | 60,12 | 8,1 |
| Зона становања | 20,07 | 2,7 |
| Зона радних садржаја | 30,52 | 4,1 |
| Зона инфраструктурних садржаја | 9,53 | 1,3 |
| Шакотинац | 114,42 | 15,5 |
| Зона централних садржаја | 0,11 | 0 |
| Зона становања | 110,39 | 15 |
| Зона инфраструктурних садржаја | 3,92 | 0,5 |
| Насеље Дунав | 16,00 | 2,2 |
| Зона централних садржаја | 0,53 | 0,1 |
| Зона становања | 6,27 | 0,9 |
| Зона радних садржаја | 0,98 | 0,1 |
| Зона спорта, рекреације и туризма | 0,98 | 0,1 |
| Зона комуналних садржаја | 2,03 | 0,3 |
| Зона инфраструктурних садржаја | 5,21 | 0,7 |
| Целине ван границе грађевинског земљишта насељеног места | 26,75 | 3,6 |
| Зона радних садржаја | 4,99 | 0,7 |
| Зона комуналних и инфраструктурних садржаја | 10,00 | 1,3 |
| Зона спорта, рекреације и туризма | 11,76 | 1,6 |
| УКУПНА ПОВРШИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ОБУХВАТУ ПЛАНА | 738,83 | 100 |

“

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО“, у поглављу „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у тачки „3. РЕГУЛАЦИЈА, НИВЕЛАЦИЈА, ПАРЦЕЛАЦИЈА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ“, у подтачки „3.1. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ“, у наслову „КО Беочин“, у табели „Списак новоодређених међних тачака“, тачке

„

| 659б | 7399898.25 | 5008423.33 |
| --- | --- | --- |
| 660б | 7399950.53 | 5008427.34 |
| 661б | 7399951.45 | 5008417.39 |
| 662б | 7399899.26 | 5008413.38 |
| 663б | 7399906.64 | 5008340.21 |
| 664б | 7399958.24 | 5008344.17 |
| 665б | 7399959.16 | 5008334.21 |
| 666б | 7399907.65 | 5008330.26 |
| 667б | 7399910.84 | 5008298.65 |
| 668б | 7399962.10 | 5008302.58 |
| 669б | 7399963.02 | 5008292.62 |
| 670б | 7399911.84 | 5008288.69 |
| 671б | 7399915.04 | 5008257.08 |
| 672б | 7399965.95 | 5008260.99 |
| 673б | 7399966.87 | 5008251.03 |
| 674б | 7399916.04 | 5008247.13 |

„ бришу се.

После тачке „852б“, додају се нове тачке 853б до 857б, које гласе:

„

| 853б | 7399846.74 | 5008507.11 |
| --- | --- | --- |
| 854б | 7400027.53 | 5008509.61 |
| 855б | 7399875.13 | 5008509.14 |
| 856б | 7399926.65 | 5008510.16 |
| 857б | 7399963.43 | 5008509.10 |

„

У табели „Површине јавне намене се образују од следећих парцела:“ у реду „улични коридор“, колона „парцеле-делови“, додаје се број „1626/4“.

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО“, у поглављу „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у тачки „4. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ“, у подтачки „4.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА“, у подподтачки „4.2.1. Услови за уређење водопривредне инфраструктуре“, у наслову „Водни објекти за коришћење вода“, после става 12, додаје се став 13, који гласи:

„У широј зони заштите изворишта, изградња објеката је строго контролисана, односно пре изградње објеката, мора се урадити студија која доказује да се изградњом објеката, производним процесом, отпадним водама или на други начин, не угрожава квалитет подземних и површинских вода.“

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО“, у поглављу „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у тачки „4. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ“, у подтачки „4.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА“, у подподтачки „4.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре“, после наслова „Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру“, додаје се наслов „Услови за уређење и за изградњу електроенергетске инфраструктуре за Локације 1, 2, 3, 4 и 5 четвртих Измена и допуна Плана“, који гласи:

„Услови за уређење и за изградњу електроенергетске инфраструктуре за Локације 1, 2, 3, 4 и 5 четвртих Измена и допуна Плана

За прикључење планираних садржаја потребно je изградити нову трансформаторску станицу 110/20 kV „Беочин“ која би прихватила постојећи и планирани конзум трафостанице 35/20 kV „Беочин“. Kao прелазно решење до изградње ТС 110/20 kV могуће je уградити други трафо инсталисане снаге од Sn=8 MVA у ТС 35/20 kV „Беочин“ уз све неопходне грађевинске и електромонтажне радове.

За прикључење објеката који се налазе у оквиру локације 1, 2, 3 и 4, уколико снага радних комплекса за локалитете 1, 2, 3 и 4 прелази Pmax jednovremeno = 1 MW потребно je предвидети коридор(е) за изградњу подземних 20 kV водова од будуће ТС 110/20 kV „Беочин“ или прелазног решења за ТС „Беочин“ до будућих радних комплекса.

За прикључење објеката у оквиру радног комплекса са максималном једновременом снагом преко 200 kW биће неопходно градити нове ТС „индустријског типа“ (које ће бити у власништву инвеститора), типа: МБТС, зидана (ЗТС) или узидана (УЗТС). У тим случајевима, орман мерног места ће се налазити унутар ТС.

За прикључење објеката у оквиру радног комплекса са максималном једновременом снагом до 200 kW потребно je предвидети изградњу потребног броја ТС „дистрибутивног типа“. За прикључење објеката je потребно безбедити коридор за изградњу подземних 0;4 kV водовима и са уградњом слободностојећег ормана мерног места одговарајућег типа и са одговарајућим мерењем.

За прикључење објеката у примарном и секундарном насељском центру који се налазе у оквиру локације V, за прикључење садржаја неопходно je предвидети простор за будућу ТС „дистрибутивног типа“. Простор за будуће ТС типа МБТС треба да буде димензија 6,3x5,55 m за снагу 1x630 kVA. За прикључење објеката je потребно безбедити коридор за изградњу подземних 0,4 kV водова са уградњом мерних места одговарајућег типа и са одговарајућим мерењем у зависности од одобрене максималне снаге и броја функционалних јединица.

У случају потребе за измештањем постојећих електроенергетских објеката, неопходно je претходно обезбедити алтернативну слободну површину, трасу и коридор за постављање објекта који се измешта. За изградњу објеката у близини постојећих надземних 10(20) kV водова потребно je испоштовати сигурносна растојања дата у Правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV.“

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО“, у поглављу „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у тачки „4. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ“, у подтачки „4.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА (ГАСОВОДНА И ТОПЛОВОДНА) ИНФРАСТРУКТУРА“, у подподтачки „4.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре“, после наслова „Изградња ГМРС, МРС-а и РоС-а“, додаје се нови наслов „Општи услови“, који гласи:

„Општи услови

Пре почетка радова у близини гасовода, обавеза инвеститора/извођача радова је да достави пријаву о почетку радова и пројектну документацију у електронској форми надлежном управљачу гасоводног система.

Земљане радове у близини гасовода вршити искључиво ручним ископом.

Измештање гасовода извести у складу са условима и сгланости наслежног дистрибутера гасоводног система, на терет Инвеститора.

Неопходне радове на заштити или отклањању евентуалних оштећења гасовода приликом извођења радова у близини истих, извести на терет Инвеститора.“

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО“, у поглављу „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у тачки „4. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ“, у подтачки „4.6. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ НАСЕЉА“, после подтачке „4.6.4. Општи услови за уређење зелених површина“, додаје се подтачка „4.6.5. Зелене површине Локације  1, 2, 3, 4 и 5 четвртих Измена и допуна Плана“, која гласи:

„4.6.5. Зелене површине Локације  1, 2, 3, 4 и 5 четвртих Измена и допуна Плана

Избор биљних таксона треба 6yдe у складу са педолошким, климатским, хидролошким и другим условима локалитета и одређеном наменом како би се остварио максималан ефекат озелењавања.

Приликом озелењавања је неопходно комбиновање дрвећа и жбуња различитих висина (високо, средње високо и ниско), у циљу санирања негативних утицаја на животну средину, ради очувања и унапређења еколошких функција локалитета.

Користити аутохтоне биљке, уз употребу мањег процента егзотичних и других адекватних алохтоних врста, a које пo могућности, не спадају у категорију инвазивних (агресивних алохтоних) врста, међу којима су на подручју Војводине спадају следеће: циганско пepje (Asclepias syriaca), јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus altissima), багремац (Amorpha fruticosa), копривић (Celtis spp.), дафина (Elaeagnus angustifolia), пенсилванијски јасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gleditsia triacanthos), жива ограда (Lycium barbarum), петолисни бршљан (Parthenocissus quinquefolia), касна сремза (Prunus serotina), златни штап (Solidago gigantea aggr.), звездан (Symphyotrichum spp.), фалопа (Fallopa sp.), багрем (Robinia pseudoacacia) и сибирски брест (Ulmus pumila), a током уређења зелених површина, одстранити присутне самоникле јединке инвазивних врста.

Са циљем побољшања климатских услова предметног простора (унапређење екоклиме) и заштире квалитета воде, ваздуха и земљишта, испоштовати следеће мере:

- за озелењавање користити претежно лишћаре, a примену четинарских врста (максимум 20%) ограничити само на интензивно одржаваним зеленим површинама ca наглашеном естетском наменом;

- крошњама високих лишћара засенчити што већи проценат вештачких површина (нпр. паркинг простори, стазе);

- уз прометне саобраћајнице не планирати зелене појасеве који би привлачили
животињске врсте и довели до повећања морталитета њихових популација.“

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО“, у поглављу „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у тачки „7. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ“, у подтачки „7.1. Заштита природних добара“, после наслова „Мере заштите за Локације 1, 2, 3а и 3б“, додаје се наслов „Мере заштите за Локације 1, 2, 3, 4 и 5 четвртих Измена и допуна Плана“, који гласи:

„Мере заштите за Локације 1, 2, 3, 4 и 5 четвртих Измена и допуна Плана

Унутар обухвата измена и допуна Плана неопходно обезбедити очување предеоне и биолошке разноврсности кроз заштиту и уређење зеленила унутар предметног подручја у оквиру грађевинског подручја насеља.

Потребно је очувати постојећу вегетацију у максимално могућем обиму. Препорука je да учешће зеленила буде најмање 30% површине предметног простора.

Све активности ускладити са мерама заштите еколошке мреже Републике Србије (Уредба о еколошкој мрежи), и мерама прописаним за заштитну зону НП „Фрушка гopa“, утврђеним Просторним планом подручја посебне намене „Фрушка гopa“ („Сл гласник АПВ“, бр. 8/2019), међу којима се ограничава уношење алохтоних врста, на врсте које нa основу стручне литературе нису инвазивне у Панонском региону.“

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО“, у поглављу „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у тачки „7. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ“, у подтачки „7.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА“, додаје се наслов „Мере заштите за Локације 1, 2, 3, 4 и 5 четвртих Измена и допуна Плана“, који гласи:

„Мере заштите за Локације 1, 2, 3, 4 и 5 четвртих Измена и допуна Плана

На археолошким локалитетима и у археолошким зонама не смеју се спроводити било какви машински, земљани и грађевински радови који би их угрозили или оштетили, без примене прописаних мера заштите археолошких локалитета.

Неопходне мере заштите археолошких локалитета и зона подразумевају спровођење претходних заштитних археолошких ископавања и археолошку контролу радова, које спроводи.

Локације 1, 2, 3, 4 и 5 се налазе у зонама на којима није могуће извршити археолошку проспекцију, а на којима се могу очекивати археолошки остаци.

Пре почетка земљаних радова извршити археолошку контролу земљаних радова од стране Покрајинског завода за заштиту споменика културе, благовремено, писмено обавестити исти о почетку земљаних радова.

У случају да се, приликом земљаних радова открију непокретни и покретни археолошки налази, инвеститор је у обавези да обустави радове и предузме мере заштите према посебним условима које ће издати Покрајински завод за заштиту споменика културе и да омогући стручној служби да обави археолошка истраживања и документовање на површини са откривеним непокретним и културним добрима.

Пројекат и документација морају бити израђени на основу изнетих услова за предузимање мера техничке заштите.

У оквиру своје надлежности, Покрајински завод за заштиту споменика културе оствариваће увид у спровођење мера техничке заштите током радова на објекту.“

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО“, у поглављу „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у тачки „7. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ“, у подтачки „7.4. ЗАШТИТА ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ“, у наслову „Заштита од ратних дејстава“, после седмог става, додају се ставови осам, девет и 10, који гласе:

„Центар за разминирање не искључује могућност присуства експлозивних остатака рата (ЕОР), услед чињенице да база података није потпуна, те да се континуираним процесом допуњује сазнањем нових чињеница о постојању ЕОР, и услед непотпуних података о прецизним локацијама на којима је дејствовано током НАТО бомбардовања.

Скреће се пажња на опрезност приликом извођења земљаних радова, полазећи од чињенице да су се на територији РС током два Светска рата одвијали оружани сукоби различитих интензитета.

Према Правилнику о заштити на раду, при извођењу грађевинских радова („Сл. гласник РС“, број 53/97), када се земљани радови изводе на старим ратним поприштима, пре почетка радова проверава се постојање неексплодираних пројектила и других опасних предмета и материја.“

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО“, у поглављу „I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, после тачке „8. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА“, додаје се тачка „9. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА“, која гласи:

„9. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

Примењена геолошка истраживања обухватају истраживања која се изводе ради утврђивања минералних ресурса и резерви и инжењерскогеолошких и хидрогеолошких услова њихове експлоатације, хидрогеолошка истраживања за потребе коришћења и заштите ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса, инжењерскогеолошка-геотехничка и хидрогеолошка истраживања геолошке средине за потребе просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских, рударских и других објеката, заштите животне средине и природних добара и објеката геонаслеђа, санације и рекултивације терена, издвајања повољних геолошких формација и структура.

На простору обухвата Измена и допуна Плана налазе се утврђене и оверене резерве подземне воде на лежишту изворишта ЈКП „Бечин“ из Беочина: Луг, Сусек, Свилош, Черевић, Крушевље, Баноштор, Беочин (Фабрика воде), Беочин (Дунав) и Грабово и  лапорца на лежишту Танцош LAFARGE BFC DOO Беочин.

Примењена инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања обавезно се врше за потребе просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских, рударских и других објеката ради дефинисања инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње и/или санације, као и других карактеристика геолошке средине.

Уз пројекат за грађевинску дозволу, зависно од врсте и класе објекта, прилаже се елаборат о геотехничким условима изградње, израђен према прописима о геолошким истраживањима.

При пројектовању објеката и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију објеката обавезно је уважити могуће ефекте за земљотрес јачине VII – VIII степени сеизмичког интензитета према ЕМС-98, како би се максимално предупредила могућа оштећења објеката под сеизмичким дејством.“

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО“, у поглављу „II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ОБУХВАТУ ПЛАНА“, у другом ставу, прва алинеја мења се и гласи:

„-Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 
VII-VIII степени макросеизмичког интензитета према MCS;“

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО“, у поглављу „II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА“, у подтачки „3.1. ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ САДРЖАЈА“, у подподтачки „3.1.1. Део "Центра 1"“, наслов „Највећи дозвољени индекс заузетости или индекс изграђености парцеле“, мења се и гласи:

„Највећи дозвољени индекс заузетости или индекс изграђености парцеле

Обзиром на све напред изнето индекс заузетости грађевинске парцеле биће 100%, а индекс изграђености 4,0.“

У наслову „Највећа дозвољена спратност или висина објеката“, после поднаслова „Зона 3:“, додаје се нови поднаслов „Локација 5 четвртих Измена и допуна Плана“, која гласи:

„Локација 5 четвртих Измена и допуна Плана:

- Спратност: П+1

Дозвољена је изградња подрумских етажа и/или сутеренске етаже, уколико не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.“

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО“, у поглављу „II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА“, у подтачки „3.2. ЗОНА СТАНОВАЊА“, у подподтачки „3.2.4. Зона вишепородичног становања - локација 3а“, трећи став мења се и гласи:

„Грађевинска парцела је дефинисана графичким прилогом бр. „2.6. III План саобраћајне инфраструктуре са регулацијом и нивелацијом“-Локација 3а и 3б.“

У делу „ПЛАНСКИ ДЕО“, у поглављу „II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“, у тачки „3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО УРБАНИСТИЧКИМ ЗОНАМА“, после подтачке „3.3. ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА“, додаје се подтачка „3.4. ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА-ЦЕНТАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ“, која гласи:

„3.4. ЗОНА РАДНИХ САДРЖАЈА-ЦЕНТАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ

У оквиру Центра за рециклажу дозвољена је изградња објеката у функцији одвојеног сакупљања рециклабилног отпада: портирница, вагарска кућица, објекат за раднике, навозна рампа, надстрешница за заштиту посуда за одлагање и привремено складиштење отпада, надстрешница за заштиту расутог отпада, бетонски плато за посуде за одлагање и привремено складиштење отпада.

Није дозвољена изградња објеката који нису у функцији сакупљања рециклабилног отпада, као ни трајно складиштење отпада.

Грађевинска парцела је дефинисана графичким прилогом бр. 2.6.1. IV-1 „План регулације – Беочин север -“.

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је 50% (у наведени индекс заузетости се не рачунају саобраћајне површине и платои).

Проценат заступљености зелених површина на парцели износи минимално 30%.

Највећа дозвољена спратност објеката је П (приземље).

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете приступног пута, односно према нултој коти објекта (кота заштитног тротоара објекта) и то:

- кота приземља не може бити нижа од коте нивелете приступног пута, односно нулте коте објекта,

- кота приземља је максимално 0,2 m виша од коте нивелете приступног пута, односно нулте коте објекта.

Грађевинска линија је удаљена 5 m од границе парцеле са источне и западне стране, 1 m од границе парцеле са северне стране. Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом са јужном границом парцеле, а све према графичком прилогу бр. 2.4. IV-1 „План намене површина на нивоу урбанистичких зона са локацијама објеката јавне намене“.

Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле). Међусобна удаљеност два слободностојећа објекта је минимално половина висине вишег објекта, с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m. Изградња објеката у низу, може се дозволити ако то технолошки процес захтева и ако су задовољени услови противпожарне заштите.

Изградњом објеката и планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се нарушити животна средина, нити на било који начин угрозити објекти на суседним парцелама и њихово функционисање.

Стопе темеља не могу прелазити границу парцеле. Не може се објектом или делом објекта угрозити ваздушни простор суседне парцеле.

Одвођење атмосферских вода мора се решити у оквиру грађевинске парцеле. Атмосферске воде са парцеле одводити каналима за одвод атмосферских вода слободним падом према улици.

Приступ парцели мора бити обезбеђен са јавног пута, односно са приступне насељске саобраћајнице са јужне стране парцеле.

За парцелу је потребно обезбедити одвојен улаз и излаз, минималне ширине 3,5 m и унутрашњим радијусом од минимум 7,0 m. Пешачки прилаз парцели је минималне ширине 1,0 m. При обезбеђивању прилаза парцели не дозвољава се затрпавање отворених уличних канала. Све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према важећим прописима и стандардима.

Саобраћајницу унутар центра за рециклажу извести за једносмерно кретање возила корисника (мање теретно возило, путничко возило), ширине 3,5 m са унутрашњим радијусом минимално 7,0 m, што омогућава кретање и противпожарних возила. Коловозну конструкцију димензионисати за средње тежак саобраћај.

За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле обезбедити одговарајући паркинг простор за неопходан број путничких/теретних возила, у складу са стандардом SRPS U.S4.234:2020. Паркинзи се димензионишу у зависности од изабраног система паркирања, врсте и величине очекиваних возила, претпостављеног броја корисника и расположивог простора, као и у складу са важећим прописима који одређену делатност уређују.

Уколико није могуће обезбедити пражњење посуда за одлагање и привремено складиштење отпада преко саобраћајнице унутар парцеле центара за рециклажу, пражњење је могуће учинити из коридора приступне насељске саобраћајнице.

Парцела се може ограђивати пуном (зиданом), транспарентом или комбинованом оградом, максималне висине до 2 m. Ограда на углу мора бити транспарентне или комбинација зидане и транспарентне ограде. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2 m, а код комбинације, зидани део ограде не може бити виши од 0,9 m. Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. Капије се не могу отварати ван регулационе линије.

Пре изградње објеката урадити студију којом се доказује да се изградњом објеката или на други начин не угрожава квалитет подземних и површинских вода.

Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећом законском регулативом, која уређује конкретну област/делатност, а избор материјала вршити имајући у виду специфичну намену објекта/простора и са становишта коришћења, одржавања и обезбеђивања санитарно-хигијенских услова. Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је у употреби. Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите. Могућа је изградња косог или равног крова. Кровни покривач ускладити са врстом кровне конструкције и нагибом крова.

У центру за рециклажу поставити одговарајући број посуда за одлагање и привремено складиштење за различите врсте отпада, а за опасан отпад (нпр. батерије, боје, хемикалије) предвидети посебне наткривене посуде за одлагање и привремено складиштење отпада са додатним безбедносним мерама, у источном делу парцеле, одвојено од других врста отпада. Отпад складиштити на начин који спречава контаминацију земљишта, воде и ваздуха. То подразумева адекватну заштиту од цурења, ломљења паковања и других потенцијалних опасности. У заштитном појасу далековода није дозвољено постављање посуда за одлагање и привремено складиштење запаљивог материјала.“

# 4. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПЛАНА

У Плану генералне регулације насеља Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 2/15, 7/18, 34/20 и 11/24), у графичком делу плана, у деловима који су обухваћени Изменама и допунама Плана, мењају се следећи графички прилози:

- 2.3. „Предвиђено грађевинско подручје са прелиминарном поделом на урбанистичке зоне“, графички прилог Измена и допуна Плана:

- 2.3. IV-1 „Предвиђено грађевинско подручје са прелиминарном поделом на урбанистичке зоне“;

- 2.4. „План намене површина на нивоу урбанистичких зона са локацијама објеката јавне намене“, графички прилог Измена и допуна Плана:

- 2.4. IV-1 „План намене површина на нивоу урбанистичких зона са локацијама објеката јавне намене“,

- 2.4. IV-2 „План намене површина на нивоу урбанистичких зона са локацијама објеката јавне намене“;

- 2.5. „Планиране површине јавне намене“, графички прилог Измена и допуна Плана:

- 2.5. IV-1 „Планиране површине јавне намене“;

- 2.6. „План саобраћајне инфраструктуре са регулацијом и нивелацијом“ графички прилог Измена и допуна Плана:

- 2.6. IV-1 „План саобраћајне инфраструктуре са регулацијом и нивелацијом“;

- 2.6.1. „План регулације – Беочин север -“, графички прилог Измена и допуна Плана:

- 2.6.1. IV-1 „План регулације – Беочин север -“;

- 2.12. „Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа“, графички прилог Измена и допуна Плана:

- 2.12. IV-1 „Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа“,

- 2.12. IV-2 „Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа“;

- 2.13. „Потенцијални деградациони пунктови, зоне негативних утицаја и мере заштите“, графички прилог Измена и допуна Плана:

- 2.13. IV-1 „Потенцијални деградациони пунктови, зоне негативних утицаја и мере заштите“,

- 2.13. IV-2 „Потенцијални деградациони пунктови, зоне негативних утицаја и мере заштите“.

Графички прилози, који су саставни део ових Измена и допуна, приказују подручје које је дефинисано као простор циљаних измена и допуна и урађени су у размери 1:2500 и 1:1000.

Овим четвртим Измена и допунама Плана није било измена у односу на претходне Измене и допуне Плана.

У следећим графичким прилозима нема измена:

- 1.3. „Постојећа функционална организација у обухвату Плана са претежном наменом земљишта“;

- 2.1. „Катастарски план са границама“;

- 2.2. „Предвиђено грађевинско подручје са прелиминарном поделом на урбанистичке целине“;

- 2.6.2 „План регулације – Беочин југ“;

- 2.6.3 „План регулације – насеље Дунав“;

- 2.7. „Водопривредна инфраструктура – снабдевање водом“;

- 2.8.  „Водопривредна инфраструктура – одвођење отпадних вода“;

- 2.9. „Водопривредна инфраструктура – одвођење атмосферских вода“;

- 2.10. „Електроенергетска и електронска комуникациона инфраструктура;

- 2.11. „Tермоенергетска инфраструктура“;

- 2.14. „Карта спровођења“.

- 2.4.а „План намене површина на нивоу урбанистичких зона са локацијама објеката јавне намене“;

- 2.5.а „Планиране површине јавне намене“;

- 2.6.а „План саобраћајне инфраструктуре са регулацијом и нивелацијом“;

- 2.6.1.а „План регулације – Беочин север“;

- 2.10.а „Електроенергетска и електронска комуникациона инфраструктура“;

- 2.13.а „Потенцијални деградациони пунктови, зоне негативних утицаја и мере заштите“;

- 2.14.а „Карта спровођења“;

- 1.3. III „Постојећа функционална организација у обухвату Плана са претежном наменом земљишта“;

- 2.1. I „Катастарски план са границама“;

- 2.1. III „Катастарски план са границама“;

- 2.2. I „Предвиђено ;грађевинско подручје са прелиминарном поделом на урбанистичке целине“

- 2.2. III. „Предвиђено грађевинско подручје са прелиминарном поделом на урбанистичке целине“;

- 2.3. I „Предвиђено грађевинско подручје са прелиминарном поделом на урбанистичке зоне“;

- 2.3. III „Предвиђено грађевинско подручје са прелиминарном поделом на урбанистичке зоне“;

- 2.4. I „План намене површина на нивоу урбанистичких зона са локацијама објеката јавне намене“;

- 2.4. III „План намене површина на нивоу урбанистичких зона са локацијама објеката јавне намене“;

- 2.5. I „Планиране површине јавне намене“;

- 2.5. III „Планиране површине јавне намене“;

- 2.6. I „План саобраћајне инфраструктуре са регулацијом и нивелацијом“;

- 2.6. III„План саобраћајне инфраструктуре са регулацијом и нивелацијом“;

- 2.6. Ia „Регулациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање - детаљ а“;

- 2.6. IIIб „Регулациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање - детаљ б“ (Размера: 1:500);

- 2.7. I „Водопривредна инфраструктура – снабдевање водом“;

- 2.7. III „Водопривредна инфраструктура – снабдевање водом“;

- 2.8. I „Водопривредна инфраструктура – одвођење отпадних вода“;

- 2.8. III „Водопривредна инфраструктура – одвођење отпадних вода“;

- 2.9. I „Водопривредна инфраструктура – одвођење атмосферских вода“;

- 2.9. III „Водопривредна инфраструктура – одвођење атмосферских вода“;

- 2.10. I „Електроенергетска и електронска комуникациона инфраструктура“;

- 2.10. III „Електроенергетска и електронска комуникациона инфраструктура;

- 2.11. I „Tермоенергетска инфраструктура“;

- 2.11. III „Tермоенергетска инфраструктура“;

- 2.12. I „Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа“;

- 2.12. III „Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа“;

- 2.13. I „Потенцијални деградациони пунктови, зоне негативних утицаја и мере заштите“;

- 2.13. III „Потенцијални деградациони пунктови, зоне негативних утицаја и мере заштите“;

- 2.14. I „Карта спровођења“;

- 2.14. II „Карта спровођења“;

- 2.14. III„Карта спровођења“.

# 5. ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Доношењем четвртих Изменa и допунa Плана генералне регулације насеља Беочин, престају да важе одредбе Плана генералне регулације насеља Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 2/15, 7/18 и 34/20) у деловима за које су урађене ове Измене и допуне Плана.

Доношењем четвртих Изменa и допунa Плана генералне регулације насеља Беочин ставља се ван снаге План детаљне регулације радне зоне Терцијалне делатности 3 („Службени лист општина Срема“, број 25/09) у делу који се односи на локације 1, 4 и 5 које су обухваћене овим Изменама и допунама Плана.

Доношењем четвртих Изменa и допунa Плана генералне регулације насеља Беочин ставља се ван снаге ПДР измене и допуне Регулационог плана  „Центар 1“ у Беочину („Службени лист општине Беочин“, број 11/12), у делу који се односи на локацију 5 која је обухваћена овим Изменама и допунама Плана.

Г) ГРАФИЧКИ ДЕО ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

Д) ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

1. Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Беочин, и Решење о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Беочин на животну средину

2. Извод из планских докумената вишег реда

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

НАСЕЉА БЕОЧИН

ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ БЕОЧИН

„3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА“

„3.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА

Просторни план ће се разрађивати израдом одговарајућих урбанистичких планова, пројеката парцелације/препарцелације, урбанистичких пројеката и локацијске дозволе.

Израда плана генералне регулације обавезна је за грађевинско подручје насеља Беочин. Приликом израде наведеног плана потребно је водити рачуна о:

- прилагођавању просторне организације насеља специфичним природним одликама, потребама развоја насеља Беочин и месним приликама;

- обезбеђењу услова за очување и развој естетских и амбијенталних вредности насеља;

- планирању флексибилних просторних решења;

- очувању природног, културног и историјског наслеђа, као и стварању властитог просторног идентитета, у складу са природним окружењем;

- усклађивању просторног развоја насеља са кретањем броја становника и планираним активностима у функцији побољшања услова живота и заштите животне средине.“

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“

Просторним планом подручја посебне намене „Фрушка гора“, „Службени лист АПВ“, број 10/16 (у даљем тексту: Просторни план) дефинисана је посебна и основна намена простора. Посматрано подручје (обухват Измена и допуна плана):

- није у посебној намени дефинисаној Просторним планом;

- је грађевинско земљиште, већим делом туристичко-рекреативни комплекс, а мањим делом комунални/инфраструктурни комплекс;

- се приводи намени применом планских докумената ЈЛС уз обавезну примену смерница и мера заштите утврђених Просторним планом.

„V ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА“

„2. Смернице за спровођење просторног плана“

„Смернице за спровођење Просторног плана у „Подручју утицаја на посебну намену“ - подручју ван посебне намене

Сви плански документи ЈЛС, који су у целости или делом у „Подручју утицаја на посебну намену“ – подручју ван посебне намене, морају се усагласити са планским решењима датим у Просторном плану, у делу који се односи на:

- станишта заштићених и строго заштићених врста, дата у Рефералној карти број 3.1. „Заштита природних добара“;“

- „туристичке правце и путеве, дате у Рефералној карти број 2.1. „Мрежа насеља и саобраћајна инфраструктура“ и у Правилима уређења, у тачки 1.1.3.6. „Правила уређења за туристичке правце кретања“.

- Заштиту од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и уређење простора од интереса за одбрану земље, дате:

- на графичком прилогу 3.3. „Природни ресурси и заштита животне средине“;

- у Правилима уређења, у тачки 1.5.6. „Услови и мере заштите од елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа“ и у тачки 1.5.7. „Уређење простора од интереса за одбрану земље“;

- забрану изградње ППОВ-а у небрањеном делу, односно инундационом поручју реке Дунав;

- заштиту од ерозије, поплава и бујица на северним падинама Фрушке горе, уз могућност изградње одговарајућих водних објеката (микроакумулације, ретензије), уз обавезну претходну израду адекватних студија, анализа и адекватне техничке документације у складу са Законом.“

3. Прибављени услови и други значајни подаци за израду планског документа од органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и других институција

4. Списак имаоца јавних овлашћења којима су упућени захтеви за услове и податке

5. Прибављене и коришћене подлоге за израду Измена и допуна Плана

6. Извештај о обављеној стручној контроли Нацрта Измена и допуна Плана

7. Извештај о обављеној поновљеној стручној контроли

Нацрта Измена и допуна Плана

8. Извештај о обављеном јавном увиду Нацрта Измена и допуна Плана

9. Мишљења и сагласности

10. Остала документација

11. Одлука о доношењу