1.1 NASLOVNA STRANA

1 – PROJEKAT ARHITEKTURE

Investitor: 				„LAFARGE BFC“, Beočin

Trg BFC br. 1, Beočin

Objekat:	STANICA ZA TOČENJE KOMPRIMOVANOG PRIRODNOG GASA NA KP 1467/21 KO BEOČIN I SAOBRAĆAJNI PRIKLJUČAK NA 1467/4, 1461/10 I 1461/8 KP KO BEOČIN, BEOČIN

Vrsta tehničke dokumentacije:	IDR - IDEJNO REŠENJE

Naziv i oznaka dela projekta:	1 – Projekat arhitekture

Za građenje / izvođenje radova:	Nova gradnja

Projektant:	„Gas design“ doo, Ul. Bežanijska br. 45,

Zemun, Beograd

Odgovorno lice projektanta:	Srđa Popović, dipl.ing.maš.

Potpis:

Odgovorni projektant:	Nikola Stojković, dipl.inž.arh.

Broj licence:	300 M214 13

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:	GD.2021.10.03 idr

Mesto i datum:			Beograd, 05.2022

1.2.  SADRŽINA PROJEKTA ARHITEKTURE

| 1.1. | Naslovna strana projekta arhitekture |
| --- | --- |
| 1.2. | Sadržaj projekta arhitekture |
| 1.3. | Rešenje o određivanju odgovornog projektanta |
| 1.4. | Izjava odgovornog projektanta |
| 1.5. | Tekstualna dokumentacija |
| 1.6. | Numerička dokumentacija |
| 1.7. | Grafička dokumentacija |

| Br. | Naziv crteža | Razmera |
| --- | --- | --- |
| 1. | Situacioni plan – osnova krova | 1:300 |
| 2. | Situacioni plan – osnova prizemlja | 1:300 |
| 3. | Kompresorska stanica: Osnova prizemlja, temelja i poprečni presek | 1:100 |
| 4 | Kompresorska stanica: Osnova krova, krovne konstrukcija i podužni presek | 1:100 |
| 5 | Kompresorksa stanica: Izgledi | 1:100 |
| 6 | Objekat za poslužioca | 1:50 |

1.3. REŠENJE O ODREĐIVANjU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128.Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,  98/2013–odluka US, 132/14,145/14,83/18, 31/19 i 37/19 – dr.zakon, 9/20 i 52/2021) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 73/2019) kao:

O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T

za izradu Idejnog rešenja STANICA ZA TOČENJE KOMPRIMOVANOG PRIRODNOG GASA NA KP 1467/21 KO BEOČIN I SAOBRAĆAJNI PRIKLJUČAK NA 1467/4, 1461/10 I 1461/8 KP KO BEOČIN, BEOČIN, određuje se:

Nikola Stojković, dipl.inž.arh............................................................................. 300 M214 13

Projektant:	„Gas design“ doo, Ul. Bežanijska br. 45,

Zemun, Beograd

Odgovorno lice / zastupnik:		  Srđa Popović, dipl. ing. maš.

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:	GD.2021.10.03 idr

Mesto i datum:			Beograd, 05.2022

1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Odgovorni projektant, za izradu Idejnog rešenja STANICA ZA TOČENJE KOMPRIMOVANOG PRIRODNOG GASA NA KP 1467/21 KO BEOČIN I SAOBRAĆAJNI PRIKLJUČAK NA 1467/4, 1461/10 I 1461/8 KP KO BEOČIN, BEOČIN:

Nikola Stojković, dipl.inž.arh.

I Z J A V LJ U J E M

- da je idejno rešenje izrađeno u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekta i pravilima struke;

- da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant:	Nikola Stojković, dipl.inž.arh.

(IDR)

Broj licence:	300 M214 13

Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:	GD.2021.10.03 idr

Mesto i datum:			Beograd, 05.2022

1.5 TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

# TEHNIČKI OPIS

## Lokacija:

Predmetna lokacija nalazi se na parceli 1467/21 KO Beočin, u neposrednoj blizini lučkog ulaza u fabriku cementa. Parcela je nepravilnog oblika, severnom i zapadnom stranom oblikovana po granicama saobraćajne petlje na obilaznici oko Beočina (državni put II reda br. 119 / R-107). Istočna strana naslanja se na parcelu formiranu za buduću saobraćajnicu planirane radne zone. Južna strana oslanja se na fabrički kompleks. Nivelaciono parcela je podeljena na dve celine: na zapadnoj strani je nasut teren (orijentaciono između 81 i 82 mnv), a na istočnoj strani teren prati prirodnu konfiguraciju (orijentaciono između 76 i 77 mnv). Visinska razlika je formirana škarpom. Predmet projekta je zapadna strana parcele u zoni nasutog zemljišta. U ovom delu parcele nema značajnog višegodišnjeg rastinja.

## Planski okvir:

Predmetna lokacija deo je Plana generalne regulacije naselja Beočin („Službeni list opštine Beočin“ br. 02/2015 i 07/2018), konkretno Izmene i dopune plana generalne regulacije naselja Beočin iz 2018. godine, odnose se na promenu namene predmetne parcele iz zone komunalnih u zonu radnih sadržaja.

## Predmet projekta:

Predmet projekta je stanica za točenje komprimovanog tečnog gasa. Stanicu čini: pristupne saobraćajnice, manipulativne površine sa parking mestima, tri ostrva sa točećim mestima, objekat poslužioca, objekat kompresorske stanice i priključni gasovod. Investiciono i operativno predmet projekta se deli na 2 celine:

- Priključni gasovod sa mernom stanicom (na parceli 1461/15)

- Saobraćajno rešenje sa točećim mestima i pratećom infrastrukturom, kompresorskom stanicom sa pratećim instalacijama do točećih mesta i objektom poslužioca

Navedene dve celine će biti predmet odvojenih idejnih rešenja u fazi izrade tehničke dokumentacije.

## Saobraćajno rešenje

Parcela 1467/21 se povezuje na lokalnu saobraćajnicu u nastavku državnog puta II reda (br. 119 / R-107) preko parcele 1467/4. Planirani priključak je dvosmerni sa razdelnim ostrvom. Radijusi krivina odgovaraju kretanju predmetnih vozila. Primarni tok saobraćaja u raskrsnici je duž pravca kontrola ulaza / izlaza u fabriku i priključak na obilaznicu u pravcu ka Sremskoj kamenici. Dvosmerni priključak sa i na obilaznicu prema kanalu je regulisan postojećom saobraćajnom signalizacijom. Izlazak iz stanice za točenje komprimovanih prirodim gaosm se reguliše saobraćajnom signalizacijom.

Nakon priključka organizacija saobraćaja prati logiku jednosmernog kretanja od priključka do točećih mesta i od točećih mesta da priključka. Unutar manipulativne površine određena su dva parking mesta za električno punjenje vozila, 4 parking mesta za parkiranje kamiona i 4 parking mesta za parkiranje putničkih vozila.

Površina u zoni točećih ostvra, planira se kao armirano betonska površina MB 40, armirana čeličnim vlaknima.. Obrada ostalih delova saobraćajnih površina je asfalt.

Potencijalno se u zelenim površinama oko stanice mogu postaviti totem i jarboli.

## Objekat za poslužioca

Objekat za poslužioca je planiran kao metalni kontejner dimenzija 6x2.4x2.6m. Kontejner se postavlja na pripremljenu AB ploču. Kontejner je opremljen prostorijom za poslužioca pumpe i sanitarnim čvorom.

## Objekat kompresorske stanice

Objekat kompresorske stanice planira se od termoizolacionih sendvič panela na čeličnoj potkonstrukciji. Objekat se fundirana na temeljnoj ploči promenljive visiene u zavisnosti od opterećenja od instalacija. Objekat je tehnološkog karaktera i nije namenjen za boravak ljudi.

Pored kompresora unutar objekta planira se: stanični rezervoraski prostor, filteri, merna, upravljačka i sigurnosna oprema, sistem za podmazivanje i hlađenje, kao i oprema za detekciju prisustva gasa. Na ulazu se nalazi spoljašnji prirubnički priključak za gas dimenzija DN 50 PN16. Pored priključka za dopremu gasa nalaze se i priključci za isporuku gasa pod visokim pririskom kao i priključak za rasterećenje. Izvan objekta se nalazi priključak za gas sa protivpožarnom slavinom.

## Povezivanje točećih mesta

Točeća mesta povezuju se sa kompresorskom stanicom preko razvodnog gasovoda visokog pritiska. Materijal cevi je visoko legirani nerđajući čelik garantovanog kvaliteta i osobina. Gasovod se polaže u namenski betonski kanal i oslanja se na dno kanala preko adekvatnih oslonaca. Kanal je ispunjen peskom i prekriven betonskim pločama. Instalacije obuhvataju polaganje 5 trasa cevi:

- 3 x gasovod visokog pritiska

- 1 x instrumentalni vazduh

-	1 x odzračni vod

## Točeći automati

Na mestu punjenja motornih vozila KPG-om instalirana su tri stuba za punjenje na ostrvu  sledećih karakteristika :

- 2 creva za punjenje (priključci NGV - 2)

- komplet manometara za pritisak od 200 bar pri 15oC

- 2 masena merača protoka nominalnog protoka od 50 kg/min

- ekran na kome se očitava : ukupna cena (DIN), jedinična cena KPG-a (DIN/kg.), utočena količina goriva (DIN) i protok

# INSTALACIJE

## Gasne instalacije:

Gasovodni priključak i merno-odorizacijska stanicu su predmet posebnog projekta koji izrađuje Transportgas Srbija. Položaj merno-odrizacijske stanice je na parceli 1461/15.

## Elektroenergetske instalacije:

Planira se povezivanje na elektroenergetsku mrežu. Za potrebe ovog projekta potrebno je 400kW za CNG i 350 kW za brze punjače kamiona.

Planira se spoljna rasveta stanice i unutrašnja rasveta objekata.

## Telekomunikacione i signalne instalacije:

Planira se priključenje na TK mrežu.

## Hidrotehničke instalacije

Planira se priključenje na gradsku vodovodnu mrežu.

Planira se priključenje na gradsku fekalnu i atmosfersku kanalizaciju.

## Zaštita od požara:

U gasnoj instalaciji CNG kao zapaljivi gasovi koriste se prirodni gas i sredstvo za odorizaciju – tetrahidrotiofen.

Osnovne eksplozivne karakteristike prirodnog gasa, u smislu protiveksplozivne zašite, a prema odredbama SRPS EN 60079-20-1 su:

- Grupa gasova: II A

- Temperaturni razred: T1

- Gas lakši od vazduha

Osnovne eksplozivne karakteristike tetrahidrotiofena-a (CH2(CH2)2CH2S), u smislu protiveksplozivne zaštite, a prema odredbama SRPS EN 60079-20-1 su:

- Grupa gasova: II A

- Temperaturni razred: T4

- Gas teži od vazduha

Primenjene mere zaštite od požara odgledaju se u definisanju zona opasnosti i pravilnim pozicioniranjem objekata.

Odgovorni projektant

Nikola Stojković, dipl.inž.arh.

Br. licence: 300 M214 13

1.6 NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

| Tabela 1 / Prikaz urbanističkih parametara |  |  |
| --- | --- | --- |
| Urbanistički parametri | Ukupno | Planski osnov |
| Broj katastarske parcele | 1467/21 |  |
| Površina parcele (m²) | 37.214,00 |  |
| Građevinska linija | Objekat postavljen na 35m od regulacione linije | Građevinska linija uvučena je u odnosu na regulacionu liniju za min. 5m. |
| BRGP (m²) | 108,86 |  |
| Objekat poslužioca (m²) | 14,42 | Na građevinskoj parceli dozvoljena je izgradnja više objekata. |
| Kompresorska stanica (m²) | 94,44 |  |
| Površina prizemlja (m²) | 108,86 |  |
| Objekat poslužioca (m²) | 14,42 |  |
| Kompresorska stanica (m²) | 94,44 |  |
| Neto površina (m²) | 97,46 |  |
| Objekat poslužioca (m²) | 12,91 |  |
| Kompresorska stanica (m²) | 84,55 |  |
| Indeks zauzetosti | 8,82% | maksimalno 70% |
| Indeks izgrađenosti | 0,0029 | maksimalno 2.14 |
| Saobraćajne i manipulativne površine (m²) | 3.174,25 |  |
| Zelene površine u direktnom kontaktu sa tlom (m²) | 33.930,89 |  |
| Procenat zelenih površina u direktnom kontaktu sa tlom (%) | 91,18% | minimalno 30% |
| Spratnost | P | maks P+1 |
| Visina venca |  |  |
| Objekat poslužioca | 2,6m | maksimalno 9.0m |
| Kompresorska stanica | 5m |  |
| Broj parking mesta | 10 (2 parking mesta za punjenje kamiona, 4 parking mesta za kamione, 4 parking mesta za putnička vozila) | 1pm na 70 m2 poslovnog prostora |

Odgovorni projektant

Nikola Stojković, dipl.inž.arh.

Br. licence: 300 M214 13

1.7 GRAFIČKA DOKUMENTACIJA